Secondo compitino di Fisica Generale I per Ing. Elettronica e TLC                    31 maggio 2016

Esercizio 1

Una regione sferica di raggio a è riempita da una densità di carica uniforme ρ positiva. La distribuzione di carica è circondata, come in Figura (parte sinistra), da un conduttore pieno, a simmetria sferica, di raggio interno 2a e raggio esterno 3a. Si assuma nullo il potenziale elettrostatico a distanza infinita dalla distribuzione.

1) Si determini il campo elettrico in tutto lo spazio, distinguendo le regioni r<a, a<r<2a, 2a<r<3a e r>3a.

2) Si determinino le densità di carica indotta sulle due superfici del conduttore σ2a  e σ3a, verificando che le discontinuità del campo elettrico attraverso queste superfici sono in accordo con il teorema di Coulomb.

3) La superficie esterna r=3a del conduttore viene connessa a terra come in Figura (parte destra). Si dica cosa cambia nella risposta alle domande 1) e 2) in questa nuova situazione. (N.B. Si ricordi che un conduttore ha due superfici, una interna ed una esterna, non connesse.)

Esercizio 2

Una spira conduttrice è formata da due segmenti AB e CD due archi di circonferenza, BC e DA, di raggi a e b come in Figura b>a. La spira è percorsa da una corrente i in verso antiorario ed è soggetta alla forza prodotta da un filo infinito, localizzato nell’origine del sistema di riferimento e percorso da una corrente I nel verso positivo dell’asse z. Le due metà della spira sono simmetriche rispetto all’asse x ed i prolungamenti dei lati rettilinei formano con l’asse x due angoli di 60° ciascuno.

1) Si calcoli la forza (intensità, direzione e verso) agente su ciascuno dei quattro lati della spira e la forza risultante.

2) Si calcoli il momento torcente (intensità, direzione e verso) su ciascuno dei quattro lati della spira ed il momento risultante.

N.B. Attenzione alla somma vettoriale dei momenti. È conveniente determinare le componenti cartesiane del momento su ciascuno dei quattro lati.

3) Si calcoli il momento magnetico della spira e si confronti il risultato ottenuto nel punto 2) con la formula che lega il momento meccanico a quello magnetico per campi B uniformi, usando come valore di riferimento il campo nel centro di simmetria della spira, a distanza r=(a+b)/2 dal filo.