Soluzione Compitino Fisica Generale I Ing. Elettronica e Telecomunicazioni    31 Maggio 2017

Esercizio 1

1) Per simmetria il campo elettrico giace nel piano ortogonale all’asse del cilindro, ha direzione radiale e dipende solo da r, per cui è della forma E=rEr. Applichiamo quindi la legge di Gauss ad una superficie cilindrica di raggio r e lunghezza L, coassiale con il cilindro carico:

Φ E=2πrLEr= Qintϵ0   									   (1)

dove Qint è la carica interna al cilindro gaussiano di raggio r e si è tenuto conto del fatto che a causa della direzione del campo elettrico il flusso attraverso le superfici di base di tale cilindro è nullo.

Abbiamo quindi:

r<a:              Qint=0;                                                                                                                         (2a)

a<r<2a:    Qint=ρπr2-a2L                                                                                                      (2b)

2a<r<3a:  Qint=ρπ2a2-a2- r2-2a2L=ρπ7a2-r2L                                     (2c)

r>3a:            Qint=ρπ2a2-a2- 3a2-2a2L=ρπ-2a2L=-2ρπa2L               (2d)

Si noti che la carica calcolata in (2d) è l’intera carica del sistema. Si ottiene quindi:

Er=0                                  r<aρ2ε0r2-a2ra<r<2aρ2ε07a2-r2r2a<r<3a-ρε0a2rr>3a         						   (3)

Per r < a il campo è ovviamente nullo.

2) Per calcolare la differenza di potenziale conviene scegliere un percorso in direzione radiale e tenere presente che il campo elettrico è nullo per r<a. Pertanto:

VP-VQ=-QPE∙dl= -0aE∙dl+a2aE∙dl+2a3aE∙dl+3a5aE∙dl 			   (4)

Il primo integrale è nullo, per cui è sufficiente calcolare gli altri tre. Il secondo integrale vale:

a2aE∙dl= a2aρ2ε0 r2-a2rdr = ρ2ε0a2ar-a2rdr =ρ2ε0r22a2a- a2lnra2a= ρ2ε04a2-a22-a2ln2aa= ρa22ε0 32-ln2   										   (5)

Il terzo integrale vale:

2a3aE∙dl= 2a3aρ2ε07a2-r2rdr = ρ2ε02a3a7a2r-rdr=ρ2ε0-r222a3a+ 7a2lnr2a3a= ρ2ε0-9a2-4a22+7a2ln3a2a= ρa22ε0 -52+7ln3- 7ln2 						   (6)

Infine il quarto integrale vale:

3a5aE∙dl= 3a5a-ρε0a2rdr = -ρa2ε03a5adrr =-ρa2ε0lnr3a5a= -ρa2ε0ln5a3a= ρa2ε0 ln3- ln5      (7)

Sommando si ottiene:

VP-VQ=- ρa22ε032-ln2-52+7ln3- 7ln2+2ln3-2ln5=ρa22ε01+8ln2-9ln3+2ln5     (8)

Poiché 1+8ln2-9ln3+2ln5<0, la differenza di potenziale è negativa, come prevedibile a priori in base alla distribuzione di carica.

3) La forza agente sulla particella è data dal prodotto del campo elettrico E a distanza r dall’asse del cilindro e della carica q della particella. Pertanto:

F=qE= rqEr=rρqε0-a2r=-rρqε0a2r=-rrρqa2ε0                                         		   (9)

La forza è attrattiva perché la carica totale del sistema è negativa e la distribuzione di carica è tale che la distanza media della carica negativa da q è minore di quella della carica positiva.

Affinché la particella possa compiere un moto circolare uniforme intorno all’asse del cilindro è necessario che la forza calcolata in (9) produca l’accelerazione centripeta necessaria per mantenere la particella sulla traiettoria. Quindi:

-rrρqa2ε0= -mV2rr ⟹V2=ρqa2mε0  ⟹V=aρqmε0 						 (10)

È quindi sufficiente che la velocità della particella abbia il valore (10) e sia diretta ortogonalmente a r.  La (10) risulta, come previsto, indipendente da r perché a causa della simmetria cilindrica il campo elettrico scala come 1/r (per una distribuzione a simmetria sferica non sarebbe vero !); si noti peraltro che, assumendo soddisfatta la condizione (10), al variare del raggio la velocità angolare ω risulta inversamente proporzionale a r, cioè la frequenza di rotazione è maggiore se la carica è più vicina alla distribuzione.

4) Il valore numerico della forza e della velocità si ottengono per sostituzione diretta:

F(r=5a)=15aρqa2ε0=ρqa5ε0=10-6 C/m3 × 1.6 × 10-19 C × 2 × 10-2 m5 × 8.85 ×10-12 C/Vm=7.2×10-17 N			 (11)

V=a2ρqmε0=4 × 10-4 m2 × 10-6 C/m3 × 1.6 × 10-19 C9.1 ×10-31 kg × 8.85 ×10-12 C/Vm ms=7.95 ×1012 ms=2.8×106 ms             	 (12)

Poiché V≪c, la meccanica classica è perfettamente applicabile.

Esercizio 2

1) Dalla conoscenza della potenza dissipata e della tensione ai capi del filo che forma il solenoide si ottiene subito la resistenza R dell’avvolgimento:

R=V2P=100500 Ω=0.2 Ω 									 (13)

La corrente del solenoide è quindi:

I=VR=100.2 A=50 A										 (14)

mentre per la lunghezza l dell’avvolgimento si ha:

R=ρlS     ⟹l=SRρ=10-6 × 0.22 × 10-8m=10 m  							 (15)

Dall’informazione sul campo di induzione magnetica otteniamo inoltre il numero di spire per unità di lunghezza n:

n=Bμ0I=400 × 10-4 T4π × 10-7 Tm/A × 50 A =636.6 spire/m 						 (16)

Il numero di spire del solenoide è quindi:

N=nh=636.6 spire/m×0.5 m=318 							 (17)

Combinando la (15) e la (17) otteniamo infine la relazione per determinare il raggio del solenoide:

l=2πaN   ⟹a=l2πN=10 m2π × 318=5×10-3 m=5 mm     				              (18)

2) La densità di corrente è uniforme nella sezione del filo del solenoide, per cui:

J=IS=5010-6 A/m2=5×107 A/m2   							 (19)

Il modulo del campo elettrico si ricava utilizzando la prima legge di Ohm in forma locale:

E=ρJ=5×107 ×2×10-8=1 V/m   							 (20)

3) Per calcolare la forza su mezza spira utilizziamo la prima legge di Laplace, procedendo per integrazione diretta. In base al sistema di riferimento in figura si può scrivere:

dl=-xsinθ+ycosθdl=

=-xsinθ+ycosθadθ 	        (21)

La forza infinitesima sull’elemento di lunghezza dl è quindi:

dF=Idl Λ B=I-xsinθ+ycosθadθ Λ Bz=IaBdθysinθ+xcosθ  		        (22)

La forza totale sulla mezza spira è quindi:

F=IaB0+π2ysinθ+xcosθdθ+3π22πysinθ+xcosθdθ=

IaB-ycosθ+xsinθ0+π/2+-ycosθ+xsinθ3π/22π=+2IaBx 		  		 (23)

Per quanto riguarda il valore numerico del campo B da inserire nella (23), visto che la spira si trova al bordo del solenoide è corretto scegliere la media fra il campo interno Bint =μ0nI ed il campo esterno al solenoide (nullo), per cui:

F=+2IaBx=2IaBint2x= IaBint x=0.01 x N						 (24)

4) La parte della superficie quadrata attraversata dalle linee di forza del solenoide corrisponde al segmento circolare ACB, la cui area può essere calcolata come differenza fra il triangolo curvilineo AOB ed il triangolo AOB. Otteniamo quindi:

AACB=AAOB-AAOB=2aθa2-2asinθ acosθ 2=a2θ-sinθcosθ 		 (25)

La relazione fra l’angolo θ ed il tempo t si ricava notando che:

cosθ=a-V0ta=1-V0ta;      sinθ=1-cos2θ=2V0ta-V0ta2				 (26)

Inserendo la (26) nella (25) si ha:

AACB=a2arccos1-V0ta-1-V0ta2V0ta-V0ta2				 (27)

Il flusso del campo di induzione magnetica attraverso la superficie è dunque:

ΦB=BAACB=Binta2arccos1-V0ta-1-V0ta2V0ta-V0ta2		 (28)