Compito di Fisica Generale I – Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni                    18/09/2019

Esercizio 1

Un’asta rigida omogenea di lunghezza L=48 cm e massa M=3 kg è appoggiata su un supporto O, come in Figura. L’asta è mantenuta in equilibrio da una massa m, schematizzabile come un punto materiale, posta nell’estremo A dell’asta. Sia s la distanza del supporto O dal centro di massa C dell’asta.

1) Si determini (solo algebricamente) la massa m in funzione di s.

All’istante t=0 la massa m viene istantaneamente rimossa.

2) Si determini (solo algebricamente) l’accelerazione angolare αs dell’asta in funzione di s nell’istante t=0+ immediatamente successivo alla rimozione della massa.

3) Si determini (algebricamente e numericamente) il valore di s in corrispondenza del quale il modulo dell’accelerazione angolare calcolata nel punto 2) è massimo ed il corrispondente valore di tale accelerazione.

4) Con il valore di s ricavato nel punto 3) si determini la reazione del supporto nell’istante t=0+.

Esercizio 2

Un condensatore sferico C è formato da due sfere concentriche di diametri d=60 mm e d’=61 mm. Tra le piastre è interposto un materiale dielettrico di costante ε=3.5. Il condensatore C viene caricato con una differenza di potenziale costante V0 (irrilevante per il calcolo) finché le sue armature raggiungono una carica Q0=200 μC (vedi Figura in alto); a questo punto il condensatore C viene disconnesso dalla batteria e collegato, tramite una resistenza R, ad un altro condensatore C', inizialmente scarico, a facce piane e parallele di superficie S=0.0314 m2, poste ad una distanza h=2.5 mm (vedi Figura in basso). Fra le armature di C' c’è il vuoto.

1) Si calcolino le capacità dei due condensatori.

2) Si determinino le cariche sulle armature dei condensatori C e C' all’equilibrio.

3) Si determini l’energia dissipata sulla resistenza R per effetto Joule tra l’istante t=0 in cui i condensatori vengono collegati ed il raggiungimento dell’equilibrio. Perché per rispondere a questa domanda non è necessario conoscere R ?

4) Si determini l’andamento temporale della carica Qt sul condensatore C e della corrente It a partire dall’istante t=0. Si calcoli il tempo teq necessario affinché le cariche sui condensatori raggiungano il valore di equilibrio entro l’1% scegliendo R=1 kΩ.