Soluzione Secondo Compitino Fisica Generale I Ing. Elettronica e TLC                              31/05/2019

Esercizio 1

1) Ricordiamo innanzitutto che in un conduttore bisogna sempre identificare una regione interna, in cui il campo elettrico è nullo. Quindi, indipendentemente dallo spessore delle lastre, è necessario tenere separate le due superfici di ciascuna lastra, come suggerito nel testo e nella Figura. Il sistema diventa perciò elettricamente equivalente a quattro piani carichi paralleli, uno per ogni superficie delle due lastre, per cui il campo elettrico nelle varie regioni si otterrà utilizzando il principio di sovrapposizione fra i campi prodotti da questi quattro piani. Il campo di ciascuno piano Π è dato da σΠ/2ε0 dove σΠ è la densità di carica del piano.

Per determinare le densità di carica richieste occorrono quattro equazioni, ricavabili come segue:

i) La somma delle cariche presenti sulle due superfici di S1 deve essere eguale alla carica totale Q, per cui:

σ1S + σ1'S=σ1+σ1'S=Q      ⟹σ1+σ1'=QS						   (1)

ii) Essendo S2 scarica, la somma delle cariche presenti sulle due superfici di S2 deve essere nulla; pertanto:

σ2S + σ2'S=σ2+σ2'S=0      ⟹σ2=-σ2'	(2)

iii) Il campo elettrico all’interno di S1 deve essere zero. Riferendoci alla Figura a fianco ed utilizzando il principio di sovrapposizione ricaviamo:

σ1-σ1'-σ2-σ2'2ε0=0  ⟹σ1=+σ1'-σ2+σ2'=σ1'           (3)

avendo già sostituito la condizione (2).

iv) Analogamente alla (3) la condizione di annullamento del campo elettrico all’interno di S2 conduce alla relazione:

σ2'-σ2-σ1-σ1'2ε0=0  ⟹2σ2'=2σ1⟹σ2'=σ1                     (4)

in cui abbiamo tenuto conto sia della (2) che della (3). Sostituendo la (3) nella (1) si ha:

σ1=σ1'=Q2S 											 (5a)

La risposta si completa tenendo conto della (2) e della (4):

σ2'=-σ2=Q2S 											 (5b)

2) Fissiamo un asse x positivo perpendicolare alle piastre e diretto verso destra, come usuale. Utilizzando il principio di sovrapposizione ricaviamo i campi nei punti A, B e C:

EA=-σ1+σ1'+σ2+σ2'2ε0x=-Q2Sε0x 								 (6a)

EB=σ1+σ1'-σ2+σ2'2ε0x=+Q2Sε0x 								 (6b)

EC=σ1+σ1'+σ2+σ2'2ε0x=+Q2Sε0x 								 (6c)

Attraversando i conduttori dove il campo è nullo E subisce delle discontinuità in corrispondenza delle posizioni dei piani carichi, di valore pari alla densità di carica del singolo piano diviso per ε0.

Le densità di energia si ricavano immediatamente dalle (6):

uA=ε0EA22=ε02-Q2Sε02=Q28S2ε0 								 (7a)

uB=ε0EB22=ε02+Q2Sε02=Q28S2ε0								 (7b)

uC=ε0EC22=ε02+Q2Sε02=Q28S2ε0 								 (7c)

Poiché i moduli dei campi sono eguali, la densità di energia è la stessa nelle tre regioni. L’energia totale nella regione compresa fra le piastre si ottiene moltiplicando la densità di energia per il volume interposto, che è quello di un parallelepipedo di superficie S e altezza d:

UB=Q28S2ε0×Sd=Q2d8Sε0									   (8)

dove la notazione UB è stata utilizzata per ricordare che stiamo considerando la regione fra le lastre, dove si trova il punto B.

3) Indichiamo con Σ le nuove densità di carica, mantenendo la distinzione delle varie superfici in 1, 1’, 2 e 2’. Poiché le lastre sono collegate l’equazione della conservazione della carica si applica ora al sistema delle due piastre, per cui al posto della (1) e della (2) abbiamo:

Σ1S + Σ1'S+Σ2S + Σ2'S=Σ1+Σ1'+Σ2+Σ2'S=Q      ⟹Σ1+Σ1'+Σ2+Σ2'=QS	   (9)

Le condizioni di annullamento dei campi all’interno dei conduttori sono valide anche adesso, ma devono essere riformulate perché la (2) non è più valida e conseguentemente neanche la forma finale della (3). Le nuove condizioni sono:

i) lastra S1:

Σ1-Σ1'-Σ2-Σ2'2ε0=0  ⟹Σ1-Σ1'=Σ2+Σ2'                                           			 (10)

ii) lastra S2:

Σ2'-Σ2-Σ1-Σ1'2ε0=0  ⟹Σ2'-Σ2=Σ1+Σ1'                                           			 (11)

L’ultima equazione necessaria per completare il sistema formato dalle (9), (10) e (11) si ricava osservando che la differenza di potenziale fra le due lastre adesso è nulla. Il campo elettrico fra le lastre, come sovrapposizione di campi dovuti a piani carichi, è uniforme; pertanto il suo integrale di linea nella regione compresa fra le lastre è diverso da zero tranne che nel caso in cui il campo stesso è zero. Poiché l’integrale di linea è proprio la differenza di potenziale concludiamo che la quarta condizione da imporre è che il nuovo campo in B sia nullo:

E'B=Σ1+Σ1'-Σ2+Σ2'2ε0x=0    ⟹Σ1+Σ1'=Σ2+Σ2'  					 (12)

Sommando e sottraendo la (12) e la (10) otteniamo:

Σ1'=0              									            (13a)

Σ1=Σ2+Σ2'  							 		            (13b)

Sostituendo le (13) nella (9) si ha:

Σ1+Σ2+Σ2'=2Σ1=QS                ⟹Σ1=Q2S   					              (14)

e quindi anche:

Σ2+Σ2'=Q2S										              (15)

La (11), tenendo conto della (13a) e della (14), diventa:

Σ2'-Σ2=Q2S											 (16)

e per confronto con la (15) otteniamo immediatamente:

Σ2'=Q2S              									            (17a)

Σ2=0  							 		            	            (17b)

In conclusione le superfici delle due lastre affacciate l’una contro l’altra sono scariche e la carica è divisa equamente fra la superficie sinistra di S1 e la superficie destra di S2. I nuovi campi si ottengono sostituendo nelle (6) le densità di carica dopo la chiusura dell’interruttore:

E'A=-Σ1+Σ1'+Σ2+Σ2'2ε0x=-Q2Sε0x 							            (18a)

E'B=Σ1+Σ1'-Σ2+Σ2'2ε0x=0 							            (18b)

E'C=Σ1+Σ1'+Σ2+Σ2'2ε0x=+Q2Sε0x 							            (18c)

I campi all’esterno del sistema delle due lastre sono quindi invariati.

4) L’unica variazione nell’energia del sistema è dovuta all’annullamento del campo nella regione fra le due lastre per cui la nuova energia in questa regione è U'B=0. L’energia totale fra le due lastre prima della chiusura dell’interruttore è espressa dalla (8), per cui:

ΔU=U'B-UB=-UB=-Q2d8Sε0							 (19)

Esercizio 2

1) L’ago magnetico è soggetto ai campi prodotti dal solenoide e dalla terra. Il campo BS del solenoide è:

BS=μ0nIz			 								 (20)

per cui il momento totale agente sull’ago è:

τ=μ×BS+BT	 									 (21)

Poiché l’ago è in equilibrio il momento (21) deve essere nullo e questo si può verificare o se la parentesi tonda è nulla (e quindi i due campi sono eguali ed opposti) o se il campo risultante è parallelo a μ. Il primo caso è escluso a priori perché i due campi sono ortogonali; è quindi necessario che la componente ortogonale a μ della somma sia zero. Abbiamo quindi:

BScosθ0-BTsinθ0=0   ⟹BT=BStanθ0=3BS=3μ0nI=2.6×10-5 T 		 (22)

2) L’equazione del moto dell’ago, essendo una sbarretta rigida che può ruotare intorno al proprio centro di massa, è:

Iα=mL212αz=τ=μ×BS+BT								 (23)

dove α è l’accelerazione angolare. Indichiamo con θ=θ0+θ' l’angolo formato dall’ago magnetico con l’asse x. Per calcolare il prodotto vettoriale (23) scomponiamo μ lungo gli assi x e y:

μ=μxcosθ+ysinθ   ⟹μ×BS+BT=μxcosθ+ysinθ×xBT+yBS=zμBScosθ-BTsinθ=zBSμcosθ-3sinθ  					                  			 (24)

dove è stata sostituita la (22). Inserendo ora l’angolo θ'e ricordando che θ0=30o otteniamo:

cosθ-3sinθ=3cosθ'2-sinθ'2-3cosθ'2+3sinθ'2=-2sinθ'			 (25)

L’equazione del moto diventa quindi:

mL212αz=mL212θz=mL212θ'z=-2sinθ'BSμz							 (26)

Nel caso di piccole oscillazioni, approssimando sinθ'≈θ', si ottiene:

mL212θ'=-2θ'BSμ      ⟹θ'=-24BSμmL2θ'=-ω2θ' 						 (27)

da cui si ottiene il periodo di oscillazione:

T=2πω=12.9 s										 (28)

3) Se l’ago è allineato con il campo magnetico terrestre l’espressione (23) diventa:

μ×BS+BT=μx×xBT+yBS=μBSz							 (29)

Per mantenere l’ago in questa posizione occorre quindi fornire all’ago un momento eguale ed opposto M:

M=-μBSz=-6.6×10-4×4π×10-7×103×12×10-3z Nm=-9.95×10-9z Nm	 (30)

4) L’energia dell’ago quando è allineato con BT è:

U=-μ∙BS+BT=-μx∙xBT+yBS=-μBT						(31)

Quando l’ago viene ribaltato la sua energia cambia segno per cui il lavoro necessario è

L=Uf-Ui=μBT--μBT=2μBT=2×6.6×10-4×2.6×10-5 J=3.4×10-8 J	 (32)